# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет

Кафедра электрических машин и электрооборудования

XXV Республиканская  техническая олимпиада «Шаг в будущее»

Заочный этап

2019-2020 учебный год

Задание по направлению «Электротехника и электротехнологии»

| 1. В электрической цепи, представленной на рисунке, известны сопротивления резисторов: R1=100 Oм; R2=2 кOм; R3=3 кOм; R4=1 кOм; R5=800 Oм; R6=1 кOм. Напряжение питания U = 100 В. Необходимо рассчитать: | R1 100 Ом + R2 R3 R5 U = 10 B 2 кОм 3 кОм 1 кОм _ R4 1 кОм R1 100 Ом + R2 R3 R5 U = 10 B 2 кОм 3 кОм 1 кОм _ R4 1 кОм |
| --- | --- |

- напряжения на резисторах и токи, протекающие через них;

- показания вольтметра, имеющего входное сопротивление 10 кОм,         при измерении им напряжений на каждом из резисторов;

- показания миллиамперметра, имеющего входное сопротивление 50 Ом, при измерении токов, протекающих через все резисторы.

2.  Два различных гальванических элемента имеют следующие параметры:

ЭДС – Е1 = 1,6 В и Е2 = 1,5 В; емкость – С1 = 0,5 А∙час и С2 = 0,7 А∙час;        внутреннее сопротивление – r1 = 1,0 Ом и  r2 = 0,4 Ом. К каждому элементу подключена нагрузка сопротивлением Rн = 15 Ом.

1) каковы напряжения на нагрузке, токи в ней и мощность в каждой      схеме?

2) сколько времени может работать каждая схема?

3) каков к.п.д. каждой схемы и как он зависит от величины Rн?

3. Для обогрева воды на животноводческой ферме используется бак,          оборудованный трубчатыми электроводонагревателями (ТЭН). Объем бака V=150 л, температура воды, поступающей в бак, Tн = 10оС и конечная        температура воды Tк = 95оС. Время нагрева воды в баке tк = 1 ч 40мин,  к.п.д.     ТЭНов составляет 0,88. Питание ЭВН – 3-х фазное, 380 В.

Необходимо определить:

- мощность ТЭНов;

- затраты на электроэнергию за 1 неделю, если известно, что в сутки       расходуется 500 литров горячей воды. Стоимость 1 кВтч электроэнергии    принять равной 2 руб.80 коп.

4. Электрику нужен прибор для контроля заряда аккумуляторов. У него    имеется микроамперметр со шкалой из 100 делений. Ему известен ток         полного отклонения стрелки прибора Imах = 1000 мкА и внутреннее               сопротивление    прибора  r = 100 Ом.

Как получить из этого микроамперметра:

- вольтметр для измерения напряжений до 30 В;

- амперметр для измерения зарядных токов до 10 А.

| 5. Генератор постоянного тока, аккумуляторная батарея и два резистора составляют цепь. ЭДС генератора Е = 120 В, внутреннее сопротивление r01 = 1,0 Ом, ЭДС батареи Е2 = 72 В, внутреннее сопротивление r02 = 3 Ом, сопротивления резисторов r1 = 16 Ом, r2 = 12 Ом. Определить ток в цепи и составить баланс мощностей для двух случаев: |  |
| --- | --- |

- генератор и аккумуляторная батарея включены согласно;

- генератор и аккумуляторная батарея включены встречно.

6. Для освещения фермы используется 60 ламп накаливания мощностью         150 Вт каждая. Срок службы такой лампы 1000 ч, цена – 20 руб.                Планируется замена этих ламп на энергосберегающие, мощностью 30 Вт каждая, сроком службы – 8000 ч., ценой – 120 руб. Ежедневно освещение включено в течение 10 ч., напряжение сети – 220 В, стоимость                   электроэнергии – 2 руб  80 коп/кВтч.

- Как изменится величина потребляемого тока после замены?

- За какой период времени окупятся затраты по замене ламп?

- Сколько руб. удастся сэкономить за 5 лет работы новой системы         освещения?

7.  Электромеханику требуется резистор сопротивлением R = 70 кОм.                 В его распоряжении имеются три резистора сопротивлением R1 = 25 кОм,        R2 = 50 кОм и R3 = 100 кОм.

1)  Составить требуемое сопротивление из имеющихся резисторов?

2) Какие еще величины сопротивлений можно получить из данного         набора резисторов?

3) Определить токи через каждый из резисторов при подключении                  к источнику питания U = 220 В.

| 8. Электрическая печь, имеющая сопротивление r = 10 Ом, получает электрическую энергию от генератора при напряжении на ее зажимах U = 120 В. Генератор связан с печью алюминиевыми проводами сечением S = 10 мм2 и длиной l = 50 м (в одну сторону). Внутреннее сопротивление генератора r0 = 0,1 Ом. Удельное сопротивление алюминиевых проводов = 0,0029 Оммм2/м. |  |
| --- | --- |

Определить:

- мощность, развиваемую генератором;

R11

R2

R331

R4

R5

I1

I12

I2

U1

U2

U3

U4

U

стоимость электрической энергии, израсходованной печью за 2 часа при тарифе 2 руб. 80 коп. за 1 кBт∙ч.

9. В электрической цепи постоянного тока известны следующие параметры:

R1 = 10 Ом; R2 = 5 Ом; R3 = 28 Ом;

R4 = 2 Ом; U = 270 B; U1 = 90 B.

Определить значение токов I, I1, I2 и сопротивления R5.

10. Как соотносятся между собой сопротивления резисторов R1 и R2 в приведенном фрагменте схемы, если измеренные напряжения в т. А и В (относительно «общего провода») равны:

а) UA = 12,2 B; UB = 4,7 B;

б) UA = 12,2 B; UB = 6,1 B.

Составители:

Кафиев И.Р., к.т.н., доцент кафедры электрических машин и электрооборудования ФГБОУ ВО БГАУ; Нугуманов Р.Р., к.т.н., ст. преподаватель кафедры электрических машин и электрооборудования ФГБОУ ВО БГАУ.