МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

# ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Кафедра двигателей внутреннего сгорания

ХХV Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее»

Заочный этап

2019-2020 учебный год

Задание по направлению «Двигатели внутреннего сгорания»

1. В современных электрических приводах (стартерах для запуска автомобильных двигателей, шуруповертах) используют планетарный редуктор.

- Нарисуйте схему планетарного редуктора (можно использовать схемы из учебников или материалов интернета);

- поясните принцип работы планетарного редуктора;

- назовите преимущества планетарного редуктора.

2. Назовите основное преимущество гибридных силовых установок (ГСУ) для автомобилей по сравнению с «классическим» приводом от ДВС?

3. Что изображено на рисунке? Как работает это устройство?

4. Гиря массой m падает на чашку пружинных весов с высоты Н и испытывает абсолютно упругий удар. На какую величину h сожмется пружина весов после удара, если масса чашки М, жесткость пружины k? Массой пружины пренебречь.

5. Свайный молот массой m, падающий с высоты Н, наносит удар по свае массой М. Средняя сила сопротивления грунта F. Удар считать абсолютно упругим.

- Нарисуйте расчетную схему для решения задачи;

- на какую глубину h погрузилась свая после удара?

6. В цилиндре объемом V1 = 190 см3 под поршнем находится газ, имеющий температуру T1 = 323 К. Найти работу расширения газа при его нагревании на Т = 100 К, если вес поршня р = 1200 Н, его площадь S = 50 см2. Атмосферное давление принять равным р0 = 100 кПа.

7. Какую среднюю мощность развивает двигатель мотоцикла, если при скорости движения 108 км/ч расход бензина составляет 3,7 л на 100 км пути, а КПД двигателя 25% ? Удельную теплоту сгорания топлива принять равной 46 МДж/кг, а плотность топлива – 700 кг/м3.

8.  Во сколько раз максимально возможный коэффициент полезного действия (КПД) ДВС больше, чем максимально возможный КПД паровой машины, работающей на перегретом паре при температуре t1 = 300 oC, если температура газов в цилиндре двигателя достигает t2 = 1000 oC? Отработанные же газы и пар имеют одинаковую температуру t3 = 100 oC.

9. В настоящее время широкое распространение получили ДВС с кривошипно-шатунным механизмом (КШМ). Такие двигатели называют "классическими" или традиционными. Но существуют и "не классические" ДВС, например, роторно-поршневые двигатели Ванкеля. Опишите схему и принцип работы этих двигателей. Какие двигатели нетрадиционных схем Вы еще знаете? За каждую приведенную схему будет добавляться дополнительный балл.

10. Из чего складываются механические потери ДВС и  что такое механический коэффициент полезного действия (КПД) ДВС? Какие в настоящее время существуют методы определения механических потерь и механического КПД в ДВС?

Составители:

Загайко С.А. , к.т.н., доцент  кафедры

двигателей внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО УГАТУ;

Борисов А.О., к.т.н., доцент  кафедры

двигателей внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО УГАТУ.